| # Требования к CD-LABEL Исполнитель не несет ответственности за цветопередачу и качество печати, если Заказчик не подготовил изображение в соответствии с требованиями описанными ниже. Формат файла, и способ передачи информации для макета изображения. Графические файлы могут быть представлены в формате для PC: Adobe Illustrator 8, 10. Adobe Illustrator EPS 8, 10. tif, psd. Corel Draw и Quark Express не принимаются!!! Файлы принимаются в электронном виде на CD-R, CD-RW Размеры запечатываемой области. Запечатываемая площадь ограничивается диаметрами 118 мм и 18 мм. Зона ограниченная диаметрами 33 мм и 34 мм на дисках типа CD не пропечатывается (данная область имеет технологическую канавку). На дисках типа DVD технологическая канавка отсутствует. Рекомендуемые размеры: 118 мм X 18 мм, и 118 мм на 34 мм и 118 мм на 20 мм на дисках DVD. Исполнитель в праве произвести без уведомления заказчика увеличение или уменьшение общих размеров на 1-2 мм. В диапазоне радиусом от 18 мм до 35 мм отсутствует металлизация, поэтому по яркости и насыщенности цвета эта область будет существенно отличаться от остальной части диска. Обозначение границ области печати должны быть сделаны: в векторной графике путем наложения маски, наложения окружностей (описанных отдельно как не печатные элементы) представления вспомогательных линий; в растровой графике как отдельным слоем (описанным отдельно как не печатный элемент). Цветопередача. При повышенных требованиях к цветопередачи необходимо предоставлять цветопробу и контрольную распечатку в масштабе 1:1. Это вызвано тем, что при печати по поверхности компакт-диска, цвета могут отличаться от печати по бумажной основе. Используемые цвета. В качестве цветов могут быть использованы: Для трафаретной печати: WHITE, CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK, цвета Pantone Solid Coated, металлизированные краски, лак. Для офсетной печати: WHITE, CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK, лак. Все Overprint'ы - должны быть проставлены заказчиком. Максимальное количество используемых цветов. Для трафаретной печати: 4 цвета + стандартная круглая подложка + возможно покрытие лаком. Для офсетной печати: 4 цвета (CMYK) + белая стандартная или нестандартная подложка + лак. Растровые изображения. Разрешение растровых изображений должно быть 300 dpi, и заверстано в макет с масштабом 1:1 Недопустимо использование компрессии (LZW, JPEG) в TIF и EPS. В растровой графике не допускается вырезание и окрашивание в какой-либо другой цвет область, не попадающую под печать!!! Т. е. Не вырезайте и не заливайте в другие цвета границы печати, внутреннее отверстие, технологическую канавку. Растровые изображения должны быть переведены в цветовые системы: CMYK, Grayscale, Bitmap. Шрифты. Все текстовые элементы в векторной графике должны быть переведены в кривые, а в растровой отрастрированы. Размер шрифта для трафаретной печати не должен быть меньше 4 pt, при использовании выворотки не менее 6 pt. Белая подложка (База). Белая подложка (база) представляет собой запечатываемую определенную область краску для нанесения поверх нее изображения. Стандартная белая база - строго круглая, однородно залитая. В случае если подложка имеет нестандартные размеры или не полностью залитую площадь, она описывается и присутствует отдельно в макете в виде одноцветного изображения. Обязательное описание внутри файла цветов используемых в макете, и наличие белой подложки. В случае не предоставления этой информации наличие белой подложки и использование цветов в предоставленном макете остается на усмотрение исполнителя. Обязательное заполнение сопроводительной записки к макету для печати. В случае не выполнения требований, макет может быть выслан обратно, или заказ выполнен не в срок!!! # Инструкция по изготовлению спецмастера Спецмастер - изображение, вписанное в кольцо на рабочей поверхности диска, не занятой полезной информацией. Дизайнер создает полоску (прямоугольник с длиной L и высотой H), которую специальная программа преобразует в искомое кольцо. Параметры прямоугольника вычисляются по формулам: L=6.28 x (R1+R2)/2 H=R2-R1 Формулы верны как для спецмастера по внешней (как на рисунке), так и по внутренней дуге диска. Таблица фиксированных значений для спецмастера по внешней дуге. Начальный радиус, R1, mm. R2=58 mm; 56; 54; 52; 50; 48; 46; 44; 42; 40; 38. Полное время звучания МАКСИМАЛЬНОЕ, минут; 71; 65; 59; 53; 47; 42; 37; 32; 27; 23. Полное время звучания РЕКОМЕНДУЕМОЕ, минут; 68; 62; 56; 50; 45; 40; 35; 30; 26; 22. Высота прямоугольника, H, mm; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20... |  |
| --- | --- |